Технический паспорт и руководство по эксплуатации

Гидравлический разделитель модульного типа ГРМ-3-60

Уважаемый потребитель!

Наше предприятие постоянно ведет работу по усовершенствованию конструкции и внешнему виду изделий, поэтому в “Техническом паспорте и руководстве по эксплуатации” могут быть не отражены некоторые изменения, не влияющие на технические характеристики.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Гидравлический разделитель модульного типа ГРМ-3-60 представляет собой гидравлический разделитель, совмещённый с гидравлическим коллектором. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания температуры и давления в системе отопления, распределение теплоносителя по контурам, позволяет эксплуатировать котёл в более лёгком режиме, а также смягчает термические удары при резком повышении температуры теплоносителя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Гидравлический разделитель универсальный ГРМ-3-60 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Упаковка – гофрированная коробка | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | ГРМ-3-60 |
| --- | --- |
| Максимальная мощность | 60 кВт |
| Максимальное давление | 6 бар |
| Максимальная температура теплоносителя | 110° |
| Количество контуров | 3 |
| Размер котловых патрубков | 1"НР (Ду-25) |
| Размер патрубков потребителей | 1"НР (Ду-25) |
| Размер патрубков воздухоотводчика, промывочного | 1/2"ВР (Ду-15) |
| Подключение котла | слева/справа |
| Расположение | горизонтальное |
| Межосевое расстояние патрубков потребителей | 125 мм |
| Межосевое расстояние котловых патрубков | 150 мм |
| Габаритные размеры (без учёта патрубков) | 395х250х80 |
| Масса | 6,8 кг |

МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ

Монтаж гидравлического разделителя должен проводиться только специалистами. При монтаже необходимо соблюдать соответствующие нормы и предписания, а также следовать инструкциям производителя котлового оборудования.

Гидравлический разделитель зажимается в кронштейне с помощью двух резьбовых шпилек и четырех гаек с шайбами.

При подсоединении к патрубкам гидрострелки необходимо использовать сантехническую ленту для герметичности соединения.

Схема подсоединения указана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема подключения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

При вводе в эксплуатацию всей системы отопления руководствоваться инструкциями производителя котла и общими правилами и нормами.

В гидравлическом разделителе собирается воздух во время эксплуатации. Необходимо периодически удалять воздух из гидравлического разделителя после его ввода в эксплуатацию. Признаком скопления воздуха в разделителе служит появление шумов и журчания в нем.

Так же необходимо периодически сливать шлам при помощи сливного крана.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Осторожно, высокая температура. Возможен риск ожога.

- Все действия по обслуживанию и монтажу должны проводиться квалифицированным персоналом.

- Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечения его нормальной работы совместно с сервисным обслуживанием котельного оборудования.

- При возможности замерзания необходимо обеспечить систему защитой от замерзания или полностью слить воду из контуров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Гидроразделитель должен храниться в оригинальной упаковке в закрытом помещении, в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении от 0°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

- Транспортирование допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

- Изделие не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

-  Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования изделием или его хранения. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.

- Изготовитель не принимает претензии на механические повреждения, несоблюдения требований настоящего паспорта, попадание вовнутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, наличия следов самостоятельной разборки, ремонта или доработок, стихийных бедствий, пожаров.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в свободной форме, в котором указывается:

- наименование организации;

- контактные данные покупателя;

- краткое описание дефекта и параметров системы, где использовалось изделие;

2. Фотографии места дефекта.

3. Документ, свидетельствующий о покупке изделия  (накладная).

4. Настоящий гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:__________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата: «___»____________20___г. Подпись__________________

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: Гидравлический разделитель модульного типа ГРМ-3-60

Название и адрес торгующей организации:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата продажи: «___»______________20___г.   Подпись продавца_____________

Место печати:

С условиями гарантии согласен:

Покупатель:______________________________________Подпись______________